电子设计竞赛预选测试题

题目一 设计报告编写

一、任务

在给定±15V电源电压条件下，设计并制作一个正弦波和脉冲波信号源。

二、性能指标

1．基本要求

⑴ 正弦波波信号源

① 信号频率：20Hz至20kHz步进调整，步长为5Hz。

② 频率稳定度：优于10-4。

③ 非线性失真系数：≤3%。

⑵ 脉冲信号源

① 信号频率：20Hz至20kHz步进调整，步长为5Hz。

② 上升和下降时间：≤1μS。

③ 平顶降落：≤5%。

④ 脉冲占空比：2%至98%步进可调，步长为2%。

⑶ 上述两个信号源公共要求

① 频率可预置。

② 在负载为600Ω时，输出幅度为3V。

③ 完全成5位频率的数字显示。

2．发挥部分

⑴ 正弦波和脉冲波频率步长改为1Hz。

⑵ 正弦波和脉冲波的幅度可步进调整，调整范围为100mV至3V,步长为100 mV。

⑶ 正弦波和脉冲波频率可自动步长，步长为1Hz。

⑷ 降低正弦波非线性失真系数。

三、要求

1. 任务要求：编写设计报告。

2. 时间要求：6月8日晚22点前将设计报告发送到sdxxdlk@sohu.com。

题目二 单片机系统设计

一、任务

设计一个频率测试仪。

二、性能指标

1．频率范围：0-50HZ。

2. 能够即时显示频率值。

三、要求

1. 画出硬件电路草图（WORD格式或者PROTEL文件）。

2. 编写相应的控制程序（ASM文件或者C文件）。

3. 6月8日晚22点前将设计报告（将所有文件压缩打包）发送到liuxingflash@126.com。