题目一   简易数控直流电源

一、设计任务

设计出有一定输出电压范围和功能的数控电源。其原理示意图如图所示。

“+”“-”键

数控部分

输出电路

数字显示

~220V

5V

-15V

+15V

自制稳压电源

二、设计要求

1．基本要求

① 输出电压：范围0至+9.9V，步进0.1V，纹波不大于10mV；

② 输出电流：500 mA；

③ 输出电压值由数码管显示；

④ 由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减；

⑤ 为实现上述几部件工作，自制一稳压直流电源，输出±15V，+5V。

2．发挥部分

① 输出电压可预置在0至+9.9V之间的任意一个值；

② 用自动扫描代替人工按键，实现输出电压变化（步进0.1V不变）；

③ 扩展输出电压种类（比如三角波等）。

三、提交要求

1. 任务要求：编写设计报告。

2. 时间要求：6月26日晚22点前将设计报告发送到sdxxdlk@sohu.com和 liuxingflash@126.com。

题目二      简易电阻、电容和电感测试仪

一、任务

设计并制作一台数字显示的电阻器、电容器和电感器参数测试仪。示意框图如图所示：

电阻器

电容器

电感器

测试仪

外供±15V电源

（500mA）

数字显示

二、要求

1．基本要求

① 测量范围

电阻：100Ω至 1MΩ

电容：100至10000pF

电感：100u H至10mH

② 测量精度±5%。

③ 制作四位数码管显示器，显示测量数据，并用发光二极管分别指示所测无件的类别和单位。

2．发挥部分

① 扩大测量范围。

② 提高测量精度。

③ 测量量程自动化。

三、提交要求

1. 任务要求：编写设计报告。

2. 时间要求：7月10日晚22点前将设计报告发送到sdxxdlk@sohu.com和 liuxingflash@126.com。